大禹节水集团2016年度

甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

元谋县11.4万亩节水灌区阀门等物资配件

竞争性谈判文件

大禹节水集团公司

二O一六年十月

# 第一章  竞标人须知

| 编 号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 地 址：甘肃省酒泉市解放路290号 联系人：杨林文、何运文、马斌 电 话：13893755113、18089378166、18893573192 |
| 2 | 项目名称 | 阀门、伸缩节和钢法兰 |
| 3 | 资金来源 | 自有资金 |
| 4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 5 | 竞标范围 | 工程材料 |
| 6 | 供货日期 | 按招标方发货通知单时间供货。 |
| 7 | 质量要求 | 符合质量技术条款，合格 |
| 8 | 竞标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质条件：本次公开竞争性谈判以阀门生产制造厂家牵头，且生产制造厂家必须是依法注册登记，具有独立法人资格，取得生产资格且通过国家ISO质量管理体系认证的生产企业；同时也接受阀门生产制造厂家授权的经销商，其注册资金不小于1000万元； （2）财务状况：近三年各项财务指标状况，且现金流指标均为正现金流，流动资金充裕； （3）供货能力：有较强的设备生产供货保障能力，确保公开竞争性谈判材料清单物资75日内供应完毕，且能与主管道安装进度相匹配、同步进行，按期完成； （4）信誉情况：近三年内无产品质量、工程质量事故及重大安全事故，无公开被投诉，无违法、违纪行为； （5）其他要求：参加投标的生产厂商和安装企业，请携带法人授权委托书、委托代理人身份证、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、特殊行业生产许可批件、ISO质量管理体系认证等相关证件复印件，复印件加盖公章。 |
| 9 | 是否接受联合体竞标 | 接受 |
| 10 | 竞标预备会 | 不召开 |
| 11 | 竞标人提出问题的截止时间 | 投标截止日前1天 |
| 12 | 竞标人书面澄清的时间 | 投标截止前1天 |
| 13 | 竞标截止时间 | 2016年10月20日上午9时30分 |
| 14 | 竞标人确认收到竞标文件澄清的时间 | 投标截止前1天 |
| 15 | 竞标人确认收到竞标文件修改的时间 | 投标截止前1天 |
| 16 | 竞标有效期 | 开标之日起3日内 |
| 17 | 竞标保证金 | 伍万元整 |
| 18 | 投标保证金交款账号 | 收款单位：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 开户行：中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室 账号：6200 1640 1010 5900 0259 |
| 19 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年 |
| 20 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年 |
| 21 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年 |
| 22 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 按竞标文件规定格式要求 |
| 24 | 竞标文件份数 | 正本1份,副本3份。（单独密封电子版投标文件1套，其中报价部分必须为excel格式，格式必须按照招标方的格式要求进行填报 ） |
| 25 | 封套上写明 | （1）竞标书封套加盖公司公章密封，在2016年10月20日上午9：30分（规定的开标时间）前不准启封； （2）竞标人的名称和地址。 |
| 26 | 递交竞标文件地点 | 云南省楚雄州元谋县圆通街32号 |
| 27 | 是否退还竞标文件 | 否 |
| 28 | 竞标时间和地点 | 开标时间：2016年10月20日上午9时30分 开标地点: 云南省楚雄州元谋县圆通街32号 |
| 29 | 竞标委员会的组建 | 评标委员会构成: 奇数人 |

第二章   竞标要求

一、评标依据

1.《中华人民共和国招标投标法》和财政部第18号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规。

2.《竞标文件》是评标工作的首要依据。

二、评标委员会的组成

1. 评标委员会由公司审计监督部门的监督下依法组建。具体由采购人及公司审计监察部门的监督下从公司物资需求使用部门、质检部门、法务部门、财务部门等有关技术、经济等方面的专业人员以及采购人代表的奇数组成，对投标文件和符合性检查以及评议、表决。

2. 评标委员会与投标人有直接利害关系的应实行主动回避原则或制度。

三、评标原则

1. 评标按照公平、公正、科学择优选取和严格保密的原则；

2. 坚持质量好、信誉好、价格合理、质保承诺、性能稳定、供货及时、库存充足、售后快捷的原则；

3. 同等质量、性价比最优、最低价中标；

4. 评标中遇到特殊问题由评标委员会处理；

5. 本次招标采用评定分离的招标原则，最终报招标人定标。

四、不予受理的竞标文件

1. 逾期送达的或者未送达指定开标地点的；

2. 未按照招标文件要求进行密封的；

3. 投标单位法定代表人或者授权代理人未参加开标会议的。

五、废标的界定

投标文件（包括投标人提交的电子文档）有下列情况之一的，由评委会初审后按照废标处理。

1.投标文件未加盖单位公章的，无法定代表人或授权代理人签字的；

2.未按照规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.一个投标人递交两份以上或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一个报价项目有两个以上报价的，且未声明哪一个有效的；

4.未按照招标文件要求提交投标保证金的；

5.载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

6.明显不符合技术规范、技术要求的；

7.附带有招标人不能接受的条件的；

8.经资格审查不合格的投标人的投标文件；

9. 在评标过程中，如果评标委员会发现投标供应商以其他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作废标处理。

六、评标方法：本次评标采用合理低价法。

第三章   质量技术条款

为保证产品质量，现将阀门、伸缩节、钢法兰主要质量技术参数说明如下：

一、阀门材质要求：

1、阀体、阀板：球墨铸铁QT450-10；

2、阀板密封面：不锈钢1Cr18Ni9Ti或渡硬质铬；

3、阀座：丁睛橡胶NBR；

4、阀轴：不锈钢1Cr18Ni9Ti；

5、锥销与内部紧固件：不锈钢1Cr18Ni9Ti；

6、轴承：自润滑钢背复合轴承FZ-1；

7、涡轮传动箱体：球墨铸铁QT450-10；

8、涡轮：球墨铸铁；

9、蜗杆：不锈钢2Cr13.

二、排气阀材质要求：

1、阀体材料：QT400-15WCB;

2、浮球材料：不锈钢

三、阀门品牌要求为水利行业使用认可的排名前十位的厂商品牌

四、波纹伸缩节要求为水利行业使用认可的排名前十位的厂商品牌

第四章  投标文件格式

一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

二、法人授权委托书

（招标人）     ：

（招标代理机构）  ：

（投标人全称） 法定代表人        授权（被委托人姓名、职务）为全权代表，参加你们组织的     （项目名称）    招标采购活动，并代表我单位签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

被授权代表姓名：（打印）

职务：（打印）

详细通讯地址：（打印）

固定电话：（打印）

移动电话：（打印）

邮政编码：（打印）

投标单位全称：（打印）       （公章）

法人代表签字：（手写）

被委托人签字：（手写）

年   月   日

四、投标保证金

投标人投标保证金缴纳单据复印件粘贴此处。

三、竞标物资报价清单

1.竞标物资报价表按照以下表格进行填写。

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 标准要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手电两用双向密封蝶阀 | DN1400 | 个 | 2 |  |  | 详见阀门标准 | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 2 | 手电两用双向密封蝶阀 | DN1200 | 个 | 3 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 3 | 手电两用双向密封蝶阀 | DN1000 | 个 | 5 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 4 | 手电两用双向密封蝶阀 | DN800 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 5 | 手电两用双向密封蝶阀 | DN700 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 6 | 手电两用双向密封蝶阀 | DN500 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 7 | 蝶阀 | DN300 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.0Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 8 | 闸阀 | DN500 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 9 | 闸阀 | DN400 | 个 | 2 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 10 | 闸阀 | DN300 | 个 | 21 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 11 | 闸阀 | DN300 | 个 | 1 |  |  |  | PN2.5Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 12 | 闸阀 | DN150 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 13 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 14 | 闸阀 | DN200 | 个 | 29 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 15 | 闸阀 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  | PN2.5Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 16 | 排泥闸阀 | DN400 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 17 | 排泥闸阀 | DN300 | 个 | 7 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 18 | 排泥闸阀 | DN300 | 个 | 1 |  |  |  | PN2.5Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 19 | 排泥闸阀 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 20 | 复合排气阀 | DN200 | 个 | 30 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 21 | 复合排气阀 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  | PN2.5Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 22 | 止回阀 | DN1000 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.6Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 23 | 流量计 | DN1400 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.0Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 24 | 普通水表 | DN300 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.0Mpa,配套法兰螺栓垫片止水等 |
| 25 | 钢制堵头 | DN300 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.0Mpa |
| 26 | 波纹伸缩节 | DN1400 | 个 | 29 |  |  | 详见波纹伸缩节标准 | PN1.6Mpa |
| 27 | 波纹伸缩节 | DN1200 | 个 | 54 |  |  |  | PN1.6Mpa |
| 28 | 波纹伸缩节 | DN1200 | 个 | 3 |  |  |  | PN2.5Mpa |
| 29 | 波纹伸缩节 | DN1000 | 个 | 76 |  |  |  | PN1.6Mpa |
| 30 | 波纹伸缩节 | DN800 | 个 | 31 |  |  |  | PN1.6Mpa |
| 31 | 波纹伸缩节 | DN700 | 个 | 25 |  |  |  | PN1.6Mpa |
| 32 | 波纹伸缩节 | DN500 | 个 | 29 |  |  |  | PN1.6Mpa |
| 33 | 波纹伸缩节 | DN300 | 个 | 1 |  |  |  | PN1.0Mpa |
| 34 | 波纹伸缩节 | DN300 | 个 | 6 |  |  |  | PN1.6Mpa |
| 35 | 波纹伸缩节 | DN300 | 个 | 1 |  |  |  | PN2.5Mpa |
| 36 | 钢法兰 | DN1200 | 片 | 108 |  |  | 国标下偏差小等于2cm | PN1.6Mpa |
| 37 | 钢法兰 | DN1200 | 片 | 6 |  |  |  | PN2.5Mpa |
| 38 | 钢法兰 | DN1000 | 片 | 89 |  |  |  | PN1.6Mpa |
| 39 | 钢法兰 | DN800 | 片 | 62 |  |  |  | PN1.6Mpa |
| 40 | 钢法兰 | DN700 | 片 | 50 |  |  | 国标下偏差小等于1cm | PN1.6Mpa |
| 41 | 钢法兰 | DN500 | 片 | 59 |  |  |  | PN1.6Mpa |
| 42 | 钢法兰 | DN300 | 片 | 12 |  |  |  | PN1.6Mpa |
| 43 | 钢法兰 | DN300 | 片 | 2 |  |  |  | PN2.5Mpa |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.表中价格均为含税（17%增值税专用发票）含运费价格，系人民币报价。若不填写内容，则招标人认为投标人已免除该项费用。

2.投标人必须提供与投标标书一致的电子版的报价单。且报价单为WORD/EXCEL,可以编辑的，不能只是扫描件，投标文件报价单格式必须和招标文件的材料清单报价格式保持一致

3.付款方式：预付款30%，供货完毕开具17%增值税专用发票挂账后，15个工作日支付60%货款，10%质保金满一年无质量问题后付清。

4.配套止水材料为金属止水材料。

5.阀门标准：设计制造（GB/T12238-2005）,结构长度（GB/T12221-2005），法兰连接尺寸（GB/T17241.6-1998），压力试验标准(GB/T13927-92)。

6.波纹伸缩节标准：设计技术（GB/T12777-2008），极限与配合(GB/T1800.3-1998),验收规范（GB50235-1997）.

7.以上报价含现场技术指导安装；

投标人全称：                            （公章）

法人或授权代表：

年    月    日

四、投标货物情况报告

投标项目名称：                                标书编号：

| 货物名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标书编号 |  | 数 量 |  |
| 质量情况 |  |  |  |
| 技术指标 |  |  |  |
| 主要特点 |  |  |  |
| 包装运输特点 |  |  |  |
| 运输方法 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |

投标人全称：                            （公章）

法人或授权代表：

年   月   日

注：根据物资分类，可多页填写。

五、投标货物近期的出厂检验报告、

市级/省级/国家级检验报告

1.附近期(近3个月内的)出厂的质检报告；

2.附市级/省级/国家级检验报告（一年内/有效期内的报告）

- 承诺书

1.质量承诺书

投标人名称：                       （盖章）

法定表人（或委托代理人）：          （签名）

年    月     日

2.售后服务承诺书

售后服务承诺书中应包括：

- 1、单位简介；2、售后服务承诺； 3、质保期内、外的保修方式和情况；4、就近售后服务网点及近期业绩主要用户名单（包括单位名称、产品名称、规格型号、联系人、联系电话等）；5、售后服务响应时间及到达用户维修现场时间；6、售后服务保障组织力量等各投标人认为还需补充的内容。

投标人名称：                       （盖章）

法定表人（或委托代理人）：          （签名）

年    月     日

七、投标单位资格文件

（按照下列顺序装订，并且要加盖单位公章）

1、投标单位详细简介

2、营业执照副本（复印件）

3、法人单位出具的法定代表人身份证明（原件）

4、法定代表人授权委托书（原件、法人必须签字）

5、委托代理人身份证（复印件加盖投标人公章）

6、质量检测报告（复印件）

7、ISO9001:2000质量管理体系认证（复印件）

8、投标人认为可以提交的其它资格文件